## 广州城市职业学院北校区及海珠校区学生宿舍楼

## 网络及布线工程预算方案

# 概述

## 项目名称及性质

广州城市职业学院校园网北校区及海珠校区学生宿舍楼网络工程。本项目的性质为扩建。

## 项目提出的理由

广州城市职业学院北校区和海珠校区的学生宿舍楼没有进行过网络建设。随着学院的发展，网络接入已成为学生在校学习的必备条件之一。

## 项目投资预算及实施周期

本期项目总投资328万元，申请市财政投资信息化建设项目专项拨款。

本项目计划建设周期为半年，在2008年9月投入使用。

## 项目产生的效益

本项目建设完成将根本改变城市学院分校区网络基础薄弱的现状，为两个校区师生提供良好的网络环境。对于提高学院管理水平、教学质量、树立学院良好形象将产生深远影响，并将在学院“三步走”的发展战略中发挥积极作用。

# 现状、必要性和需求分析

## 学院简介

广州城市职业学院由原广州市业余大学、原广州市经济管理干部学院、原广州市财贸管理干部学院、原广州市乡镇企业管理干部学院经广州市人民政府批准于2005年9月合并组建而成。学院本部设在广园中路248号，共五个校区。网络与教育技术中心承担全院校园网及信息化建设的职责。

## 学院信息化建设现状及存在的问题

学院成立以来，在信息化建设方面重点进行了网络数据中心基础条件的建设，配备了服务器、存储阵列、防火墙、路由器、计费网关、核心交换机等硬件设备；开通了web、dns、webmail等网络基本服务；建设了中央认证、单点登录、个人门户、内容发布、邮件过滤、基础数据库等基础平台应用；建设了教务管理、公文管理、科研管理、学生管理、就业管理、资产管理等应用系统。

  - 学生的网络接入条件

北校区4栋学生宿舍楼没有进行过网络工程建设；海珠校区7栋学生宿舍楼没有进行过网络工程建设。

  - 数据中心设施

随着各种应用系统的不断建设，现有的服务器已不堪重负。

  - 网络交换设备

随着图书馆电子资源的建设，对图书馆的访问量也快速地增加，原有的普通交换机已满负荷运行，并成为了瓶颈。

## 项目建设的必要性

市委市政府对我院寄予了很高的期望，并首先提出了“三步走”的发展战略。学院的信息化建设、信息技术的发展已成为学院逐步完善管理、提高办学水平、提高科研水平、提高凝聚力并稳步向前发展壮大不可缺少的重要手段。本项目所列内容一是普通高校最基本必需的网络基础条件，二是一切管理和教学活动实现信息化的基本条件。

# 项目建设的目标与任务

## 北校区

北校区目前一共有1栋教学楼，7栋学生宿舍楼，5栋教工宿舍楼。其中1栋教学楼和5栋教工宿舍楼及3栋学生宿舍楼的网络已经建好，目前需要建设4栋学生宿舍楼的计算机网络。

3栋学生宿舍楼情况：

1号学生楼：一共有9层，125间宿舍，约500个数据点。离汇聚机房约300米距离。

2号学生楼：一共有9层，125间宿舍，约500个数据点。离汇聚机房约200米距离。

3号学生楼：一共有5层，50个房间，约200个数据点。离汇聚机房约200米距离。

5号学生楼：一共有5层，75个房间，约300个数据点。离汇聚机房约500米距离。

## 海珠校区

海珠校区目前一共有3栋教学楼，7栋学生宿舍楼，5栋教工宿舍楼。其中3栋教学楼和5栋教工宿舍楼的网络已经建好，目前需要建设7栋学生宿舍楼的计算机网络。

3栋学生宿舍楼情况：

1号学生楼：一共有5层，50间宿舍，约200个数据点。离汇聚机房约300米距离。

2号学生楼：一共有9层，150间宿舍，约600个数据点。离汇聚机房约200米距离。

3号学生楼：一共有3层，15个房间，约60个数据点。离汇聚机房约200米距离。

5号学生楼：一共有4层，30个房间，约120个数据点。离汇聚机房约500米距离。

6号学生楼：一共有5层，50间宿舍，约200个数据点。离汇聚机房约200米距离。

7号学生楼：一共有4层，50个房间，约120个数据点。离汇聚机房约200米距离。

8号学生楼：一共有5层，50个房间，约200个数据点。离汇聚机房约500米距离。

## 项目组成

该项目分为四部分：

      - 北校区网络扩建工程PDS综合布线系统

主要包括工作区、水平区、垂直干线区、通讯间、建筑群子系统、接地系统等综合布线建设。

      - 北校区网络扩建工程计算机网络系统

主要包括二级汇聚交换机、接入层交换机等网络平台的建设。

      - 海珠校区网络扩建工程PDS综合布线系统

主要包括工作区、水平区、垂直干线区、通讯间、建筑群子系统、接地系统等综合布线建设。

      - 海珠校区网络扩建工程计算机网络系统

主要包括二级汇聚交换机、接入层交换机等网络平台的建设。

# 项目本期的建设原则和技术路线

## 工程技术方案设计原则：

根据广州城市职业学院本次工程项目的任务和需求，投标人应提出具体的技术解决方案。技术方案应本着以下原则进行设计：

先进性：总体设计必须充分参照国际规范和标准，采用国际上成熟的模式、先进的技术和成功的经验。

高性能：总体设计要确保系统具有足够的数据传输带宽，并为可预计的业务提供足够的系统容量和提供QOS、COS服务品质。

高稳定性、可用性、可维护性：在设计中，要将工程的稳定性、可用性和可维护性放在重要位置，从结构设计、设备选型、系统建设、网络管理上对整个网络运行系统必须具备的稳定性、可用行、可维护性作出保证，以确保网络成为一个不间断的运行系统。

安全性：选择的设备应能提供系统级的、灵活的多种安全控制机制，以支持用户建立完善的安全管理体系。

扩展性：网络系统设计应具有良好的可扩展性和最大的灵活性，以适应网络的发展，满足当前及未来网络数据交换的需求，又能保护原来的投资。

管理性：作为广州城市职业学院信息化建设的重要的基础工程，建立完善的运行、管理和维护手段。

## 系统设计原则

本系统设计根据布线市场行业标准，遵循产品成熟、性能品牌好、管理方便和可维护性，满足以下设计原则：

- 实用性：满足当前的各种通讯要求和未来的应用。

- 先进性：采用成熟、先进的技术和设备。

- 安全性：利于防火、防水、防雷击、防静电、防破坏和抗干扰等。

- 维护性：便于维护和管理，有利于故障检查和排除。

- 兼容性：利于硬、软件的兼容，系统的升级和扩充。

- 可靠性：采用容错技术，保证系统在多重故障下仍能正常运行。

- 经济性：在满足现有需求和未来应用的基础上，要有好的性能价格比和保护原有的投资。

此外，在满足以上原则的基础上，还应满足以下布线系统的设计施工规范：

- 水平和主干电缆系统采用星型拓扑结构。

- 水平电缆的最大长度被限制为90米，另外10米用于连线、软线和设备电缆等。超出10米的部分必须从水平布线系统的90米限制中扣除。

- 选择主干电缆介质（铜/光纤），以满足每座建筑物的服务和距离需要。对光纤应用而言，每个通讯间至少应可端接6芯62.5/125微米多模渐变系数光纤。距离大于2000米时，必须使用单模光纤。

- 各通讯间的话音、数据和控制主干电缆彼此分开。

- 在主交叉连接和每个通讯间将话音、数据和控制端接分开。

- 每个通讯插座/连接器均接有一根4对24 AWG专用水平电缆。在所有水平布线应用中，安装5类以上硬件产品。

- 各具体应用控制器和现场设备采用4对22 AWG 5类专用水平增强型控制电缆。

## 系统设计依据

国际技术标准和规范：

（1）EIA/TIA 568A、568B 标准  商业建筑通信布线系统标准

（2）EIA/TIA 569A 标准  商业建筑电信通道及空间标准

（3）EIA/TIA570 标准  住宅和小型商用通讯布线标准

（4）EIA/TIA606 标准  商业建筑物电信基础结构管理标准

（5）EIA/TIA607 标准  商业建筑物接地和接线规范

（6）EIA/TIA TSB－67标准  UTP布线系统现场测试标准

（7）EIA/TIA TSB－72 标准  集中式光纤布线系统标准

（8）EIA/TIA TSB－75标准  开放办公室布线系统标准

（9）EIA/TIA TSB－95标准  验证五类布线系统可支持千兆位应用的现场测试标准

（10）ISO/IEC 11801建筑及建筑群结构化综合布线系统国际标准

（11）IEEE802.3 （ISO/IEC8802-3：1992）总线网载波监听多路访问和冲突检测，CSMD/CD介质访问控制方法及物理层

（12）BS800 , EN55014 － 无线电干扰极限

（13）BS2757，IEC8 － 绝缘材料的分类

（14）BS800 , EN55014 － 无线电干扰极限

（15）BS7430 － 接地规范

（16）BS7671 － 房屋装置的接线法规

（17）CCITT有关标准

（18）美国UL实验室批准的列表

国家、行业、地方标准和规范：

（1）GB/T 50311－2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范

（2）GB/T 50312－2000 建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范

（3）GB/T 50314--2000 智能建筑设计标准

（4）JGJ/T16－92 GA/T74-94 民用建筑电气设计规范

（5）GBJ 16-87 建筑设计防火规范

（6）YD/T926 1－2－1997 大楼通信综合布线系统行业标准

（7）YD5012—95	光缆线路对地绝缘指标及测试方法

（8）DB44/144-2000 广东省建筑物综合布线系统检测验收规范

（9）YD/T 926.1-1997	大楼通信综合布线系统标准(邮电部行业标准)

（10）GB/T50311-2000	建筑与建筑群综合布线工程设计规范

（11）GB/T50314-2000    中华人民共和国智能建筑设计标准

# 项目建设总体框架设计

## 系统需求

综合布线系统采用模块化设计和星形拓扑结构，必须符合国际标准最新颁布的超五类铜缆布线的标准和规范。信息点的分布原则是按平面图标识及现场环境制定。

该网络工程中需要进行布线设计的建筑有多栋， 主配线间分别设在北校区和海珠校区汇聚机房，信息点的大致分布情况如下表所示：

| 序号 | 北校区楼群/配线间 | 信息点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼（在3、7层分别设置两个配线间） | 500 |
| 2 | 2号楼（在3、7层分别设置两个配线间） | 500 |
| 3 | 3号楼（在3层设置一个配线间） | 200 |
| 4 | 5号楼（在3层设置一个配线间） | 300 |
|  | 总计 | 1500 |
| 序号 | 海珠楼群/配线间 | 信息点 |
| 1 | 1号楼（在3层设置两个配线间） | 200 |
| 2 | 2号楼（在3、7层分别设置两个配线间） | 600 |
| 3 | 3号楼（在1层设置一个配线间） | 60 |
| 4 | 5号楼（在1层设置一个配线间） | 120 |
| 2 | 6号楼（在3层设置两个配线间） | 200 |
| 3 | 7号楼（在1层设置一个配线间） | 120 |
| 4 | 8号楼（在3层设置一个配线间） | 200 |
|  | 总计 | 1500 |

## 北校区

综合布线系统采用星型拓扑结构为主，楼宇内（1号楼、2号楼）分配间之间的垂直主干采用八芯室内多模光纤，北校区核心到各楼栋配线间采用八芯室外单模光纤，水平布线全部采用超五类电缆。要求具有主干至少1Gbps和桌面交换10M/100Mbps的设计能力速度，以满足校园网络信息传输及教学、多媒体应用的需要。

## 海珠校区

综合布线系统采用星型拓扑结构为主，楼宇内分配间之间的垂直主干采用八芯室内多模光纤，海珠校区核心到各楼栋配线间采用八芯室外单模光纤，水平布线全部采用超五类电缆。要求具有主干至少1Gbps和桌面交换10M/100Mbps的设计能力速度，以满足校园网络信息传输及教学、多媒体应用的需要。

# 项目本期的概要设计

详细设计按六个子系统即工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直子系统设备间子系统和建筑群子系统进行说明。

## 布线系统设计

## 工作区子系统

采用超五类非屏蔽配置。

★要求采用的超五类信息插座，能够满足高速数据的传输，所有性能指标都保证100MHz带宽传输的性能。模块应带导线架，插拔寿命≥750次咬合，八根针线的接触针表面镀金＞50μ（inch），保证性能及使用寿命；并采用无线路板设计，使信号衰减达到最低。

模块上应可安装防尘,防潮盖板，并有多种颜色可选择以区分语音信息点及数据信息点。

铜缆系统面板采用标准“86”系列产品，面板具有防尘盖,防尘盖均为向下开启，用户使用时方便;信息模块安装于信息面板时也应具有任选90度（垂直）或 45度（斜角）安装方式。

## 水平子系统

★采用符合最新国际标准批准的超五类UTP铜缆指标值。超五类铜缆要求采用4对24AWG双绞铜缆，保证铜缆可用于传输速度高达千兆的高速局域网水平布线安装，支持宽频(数字多媒体信号)带宽到350MHZ,所有超五类铜缆还要求有国际独立第三方测试机构ETL（或UL）验证符合CMR防火等级性能要求,以保证系统具有一定的防火能力。所有超五类铜缆必须通过信息产业部数据通信产品质量监督检验中心检验; 八根铜丝的直径生产控制精度达到了≤0.001mm，从而保证了4对之间的性能平衡；八根铜丝的直径为0.51mm/根,各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568A和ISO/IEC 11801规定的技术规范.

为减少浪费, 铜缆长度标记应为递减的线长标记，铜缆内应配有剥皮拉线以便于施工。

铜缆信息点为超五类配置。每个信息点能够灵活应用，可随时转换接插电话、微机或数据终端，并可随着用户的进一步应用需求，除必须符合对所有产品要求的标准外，必须符合EMC标准的电磁兼容性要求。

水平干线应使用专门金属线槽，且至少每隔二米有一支撑横条，以安装和固定水平子系统的电缆，分散支撑电缆自身重量以避免电缆自身重量对电缆自身的物理特性产生影响。水平干线的金属线槽应和垂直干线的金属线槽构成完好的电气连通。

## 垂直子系统

垂直主干系统主要用于连接大楼内各配线室，并连接主配线室。

A、垂直干线路由设计

主干布线系统遵从分层星形拓朴结构。垂直干线应使用专门金属线槽，且至少每隔二米有一支撑横条，以安装和固定垂直子系统的电缆，分散支撑电缆自身重量以避免电缆自身重量对电缆自身的物理特性产生影响。垂直干线的金属线槽应和水平干线之间的金属线槽构成完好的电气连通。

B、垂直主干的选型与计算

实现计算机设备，控制中心与各管理子系统间的连接。楼宇内（宿舍楼一与宿舍楼二）主配线间到分配间的垂直主干采用八芯室内多模光纤，楼栋之间（宿舍楼一与宿舍楼三）主配线间到分配线间采用八芯室外多模光纤。

数据主干所使用的是分布式室内（外）多模光缆，采用62.5／125微米多模纤芯，900微米紧缓冲层内部结构，柔韧的热塑性塑料护套提供优良的支撑特性。光缆的纤芯具有彩色辅助编码，方便识别。分布式光缆采用全绝缘结构，无需接地。光缆产品为数据传输提供一种支持长距离、高带宽、高速率、保密性好的传输模式。

C、垂直子系统的管线方案

干线的垂直部分

在每层楼留出专为垂直金属线槽通过的长方形地面孔。金属线槽的位置设在靠近支持电缆的墙壁附近，但又不妨碍端接配线架的地方。金属线槽的大小，按标准的算法，应至少是要通过的电缆的外径之和的3倍。此外，还必须保留一定的空间余量，以确保在今后系统扩充时不致需要安装新的管线。

干线的水平通道部分

采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架的方案。所用的线槽由金属材料构成，用来安放和引导电缆，可以对电缆起到机械保护的作用，同时还提供了一个防火、密封，坚固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地。与垂直部分一样，水平通道部分也必须保留一定的空间余量，以确保在今后系统扩充时不致需要安装新的管线。

## 管理子系统

★光纤配线采用机柜式光纤配线架管理。光纤配线架的端口按光缆芯数1：1配置。要求所有光纤采取尾纤熔接的安装方式。

水平线缆端接部分要求采用标准机柜型24口或48口五类RJ45型配线架，达250MHz可用带宽。

★该模块式配线架要求为配有线缆绑扎带，背部线缆绑扎棒可调节位置，所有端口正反面都有数字标记，并可配激光打印标签的配线架。

模块化跳线应为4对24AWG双绞线缆，水晶头簧片表面镀金＞50μ在系统中可提供100MHz的信道带宽,插拔寿命≥750次咬合。

★所有跳线应安放在线缆管理器内,跳线两端需具有以色标或图标作识别的接头护套，两端护套的色标或图标必须一致,且为紧凑型设计，兼容网络设备高密度的端口。

## 设备间子系统

配线架位于宿舍楼配线间，安装在19”标准设备机柜，通过跳线与接插线完成。所有配线架必须配齐超五类RJ45模块，提供RJ45到RJ45条线。

- 配线架模块安装于19英寸设备机柜内用于骨干铜缆的端接和管理，以不同颜色的模块用于不同子系统和区域的线缆端接。

- 19英寸光缆配线架用于骨干光缆的端接和管理，采用ST连接。

- 19英寸理线架用于跳线管理。

- 19英寸设备机柜用于配线架、过线架、网络设备的安装。

## 建筑群子系统

由于这次综合布线系统中有多个分配线间设立在不同的楼宇，与主配线间采用室外8芯光纤进行连接。

注：原来北校区和海珠校区连接校本部网络中心的单模光纤直接和跳线熔接在一起，在本期工程中需要进行优化改造，把单模光纤先熔接到光纤盒里，再通过新配置的单模光纤跳线连接汇聚交换机。北校区及海珠校区原教学楼和教工宿舍楼到汇聚交换机的光线尾纤，也需要进行优化改造，把光纤尾纤先熔接到光纤盒里，再通过新配置的光纤跳线连接汇聚交换机。

## 金属线槽与机柜接地和防静电设计

抑制或减少静电荷的产生，严格控制静电源。安全可靠及时消除所产生的静电荷，避免静电荷的积累，静电导电材料和静电耗散材料用泄漏法，使静电荷在一定的时间内通过一定的路径泄放到地极中，所以必须做好接地。

综合布线系统的接地必须是独立的弱电接地系统，不能与供电系统、防雷系统的接地共用。具体接地方式是：先将整个布线系统所用的线槽、线管、桥架等金属附件构成一个整体的电气连通，然后在每个通讯间和设备间分别做接地。接地所使用的电线不能低于6AWG线规即4.12mm线径的线。

## 综合布线系统的认证及质量保证

投标方必须具备资格并保证在工程完工并通过验收后应可通过制造商的认证，并由制造商承诺15年或以上的产品质量保证及终身的系统应用保证。

布线产品及制造商通过权威机构ISO9001、U L质量体系认证。

为保证系统匹配性，投标方所提供的综合布线系统的主要部件(线缆、模块、配线架、跳线、光纤及光纤接插件)必须全部为同一品牌的产品。

其中线缆、模块、配线架必须具有国家信息产业部颁发的产品单项检测报告及链路测试报告。

## 网络系统设计

## 系统设计原则

- 标准化与开放性：在结构上真正实现开放，基于国际开放式标准，包括各种广域网、局域网、计算机及数据库协议，符合国家和信息产业部的规范，从而为未来的业务发展奠定基础。

- 先进性：先进成熟的技术满足当前的应用的需求，保证所采用的设备和技术属世界主流产品，在相应的应用领域占有较大的用户市场，在相关计算机技术及网络技术方面处于领先或领导地位。

- 实用性原则：根椐应用系统的要求确定整个系统的结构，即从系统功能和信息需求出发，拟建系统的结构必须满足系统的功能要求、信息采集与传输能力要求、人机交互能力要求、信息处理与存储能力要求。具体而言，本系统的性能指标能够满足三年内全院综合系统发展所需的存储量和处理能力的要求。该系统切实满足业务的需要，系统性能可靠，易于维护并且网络及系统各方面指标切合实际需要，系统配置设计充分满足业务需求。

- 投资保护：尽可能保留并延长系统的投资，减少以往在资金与技术投入方面的浪费。

- 经济性：以较高的性能价格比构建系统，使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转，提供高效能与高效益。

- 灵活性与可扩展性：具有良好的扩展性，可以根据不断增长的业务处理需要很容易地进行系统处理能力、存储容量和网络规模的扩充。方便扩展网络覆盖范围、网络容量和网络各层次节点的功能。具备支持多种通信媒体，多种物理接口，提供技术升级、设备更新的灵活性。

- 可靠性：为了保证系统能稳定可靠地运行，在系统设计时，必须充分考虑系统的可靠性，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性。

- 安全性：提供较强的管理机制和控制手段，具备事故监控和网络安全保密等技术措施。

- 兼容性：选择兼容性强的产品，要求遵守有关的国际标准和行业规范。

- 互连互通性：具备与多种协议计算机通信网络互连互通的特性，确保网络基础设备功能的充分发挥。

- 易操作性：提供友好的用户管理和使用界面，便于操作和维护。

## 网络系统设计方案

  - 北校区总体设计

- 网络拓扑结构采用星型拓扑结构，网络技术采用千兆以太网和快速以太网技术。

- 为北校区核心交换机配置10个单模SFP模块。

- 4栋学生宿舍楼的网络需配置二级汇聚交换机6台；

- 学生宿舍网络的接入层交换机采用48口可网管二级交换机36台；

  - 北校区各栋楼宇的详细设计与配置

- 1号楼：共九层，共500个信息点，配线间分别置于3、7层。配置2台二级汇聚交换机，二级汇聚交换机配置4个SFP模块（短距离）用于互联，配置2个单模SFP模块用于双链路千兆上联北校区核心交换机。配置12台48口可网管二级交换机，每台配置1个千兆电口模块，用六类跳线上联二级汇聚交换机。

- 2号楼：共九层，共500个信息点，配线间分别置于3、7层。配置2台二级汇聚交换机，二级汇聚交换机配置4个SFP模块（短距离）用于互联，配置2个单模SFP模块用于双链路千兆上联北校区核心交换机。配置12台48口可网管二级交换机，每台配置1个千兆电口模块，用六类跳线上联二级汇聚交换机。

- 3号楼：共五层，共200个信息点，配线间置于3层。配置1台二级汇聚交换机，配置2个单模SFP模块用于双链路千兆上联北校区核心交换机。配置5台48口可网管二级交换机，每台配置1个千兆电口模块，用六类跳线上联二级汇聚交换机。

- 5号楼：共五层，共300个信息点，配线间置于3层。配置1台二级汇聚交换机，配置2个单模SFP模块用于双链路千兆上联北校区核心交换机。配置7台48口可网管二级交换机，每台配置1个千兆电口模块，用六类跳线上联二级汇聚交换机。

  - 海珠校区总体设计

- 网络拓扑结构采用星型拓扑结构，网络技术采用千兆以太网和快速以太网技术。

- 为海珠校区核心交换机配置10个单模SFP模块。

- 7栋学生宿舍楼的网络需配置二级汇聚交换机6台；

- 学生宿舍网络的接入层交换机48口可网管二级交换机32台；

- 学生宿舍网络的接入层交换机48口可网管二级交换机4台；

  - 海珠校区各栋楼宇的详细设计与配置

- 1号楼：共五层，共200个信息点，配线间置于3层。配置1台二级汇聚交换机，配置2个单模SFP模块用于双链路千兆上联校区核心交换机。配置4台48口可网管二级交换机和1台24口可网管二级交换机，每台配置1个千兆电口模块，用六类跳线上联二级汇聚交换机。

- 2号楼：共九层，共600个信息点，配线间分别置于3、7层。配置2台二级汇聚交换机，二级汇聚交换机配置4个SFP模块（短距离）用于互联，配置2个单模SFP模块用于双链路千兆上联北校区核心交换机。配置13台48口可网管二级交换机，每台配置1个千兆电口模块，用六类跳线上联二级汇聚交换机。

- 3号楼：共三层，共60个信息点，配线间置于1层。配置1台48口可网管二级交换机和1台24口可网管二级交换机，每台配置1个千兆电口模块，用六类跳线上联二号楼二级汇聚交换机。

- 5号楼：共四层，共120个信息点，配线间置于1层。配置3台48口可网管二级交换机，每台配置1个千兆电口模块，用六类跳线上联6号楼二级汇聚交换机。

- 6号楼：共五层，共200个信息点，配线间置于3层。配置1台二级汇聚交换机，配置2个单模SFP模块用于双链路千兆上联校区核心交换机。配置4台48口可网管二级交换机和1台24口可网管二级交换机，每台配置1个千兆电口模块，用六类跳线上联二级汇聚交换机。

- 7号楼：共四层，共120个信息点，配线间置于1层。配置3台48口可网管二级交换机，每台配置1个千兆电口模块，用六类跳线上联8号楼二级汇聚交换机。

- 8号楼：共五层，共200个信息点，配线间置于3层。配置1台二级汇聚交换机，配置2个单模SFP模块用于双链路千兆上联校区核心交换机。配置4台48口可网管二级交换机和1台24口可网管二级交换机，每台配置1个千兆电口模块，用六类跳线上联二级汇聚交换机。

# 项目本期的投资概算

# 北校区综合布线材料清单及预算

| 序号 | 产品名称 | 配置及性能说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1）工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息模块 | 超五类信息插座模块 | 个 | 1500 | 25 | 37500 |
| 2 | 数据面板 | 平面墙上单口数据面板 | 个 | 1500 | 8 | 12000 |
| 3 | 防尘盖 | 防尘盖(象牙白色) | 个 | 1500 | 0 | 0 |
| 4 | 底盒 | 86×86×32胶盒 | 个 | 1500 | 2 | 3000 |
| 5 | 工作区数据跳线 | 3米RJ45超五类数据跳线 | 条 | 1500 | 25 | 37500 |
| 2）水平子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 超五类双绞线 | 超五类4对非屏蔽双绞线电缆，305米/箱 | 箱 | 300 | 730 | 219000 |
| 7 | 镀锌铁槽 | 50*100*0.5mm用于水平 | 米 | 1500 | 16 | 24000 |
| 8 | 镀锌铁槽 | 150×100×0.8mm，含线槽安装配件（用于垂直主干，包括安装其它弱电线缆） | 米 | 100 | 38 | 3800 |
| 9 | PVC 线槽 | 43*27,用工作区 | 米 | 1000 | 3 | 3000 |
| 10 | 镀锌角钢 | 30*30*3mm | 个 | 200 | 4 | 800 |
| 3）设备间及管理子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 24口配线架 | 24口超五类RJ45模块配线架(配齐RJ45模块) | 个 | 70 | 750 | 52500 |
| 12 | 绕线架 | 塑胶理线器(黑色) | 个 | 70 | 180 | 12600 |
| 13 | 设备间数据跳线 | 2米RJ45超五类数据跳线 | 条 | 1500 | 23 | 34500 |
| 14 | 立式机柜 | 600*600*2000，42U19"标准立式机柜 | 台 | 6 | 2200 | 13200 |
| 4）光纤系统材料 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 室内8芯多模光缆 | 室内8芯多模光缆 | 米 | 200 | 18.5 | 3700 |
| 16 | 室外8芯单模光缆 | 室外8芯单模光缆 | 条 | 1200 | 60 | 72000 |
| 17 | 多模光纤尾纤 | 多模，2m | 条 | 16 | 77 | 1232 |
| 18 | 单模光纤尾纤 | 3米，ST头 | 条 | 32 | 480 | 15360 |
| 19 | LC-LC多模跳线 | 3米光纤跳线 | 条 | 16 | 380 | 6080 |
| 20 | ST-LC单模跳线 | 3米光纤跳线 | 条 | 32 | 360 | 11520 |
| 21 | 光纤耦合器 | ST耦合器 | 个 | 48 | 35 | 1680 |
| 22 | 光纤24口配线盒 | 光纤24口配线盒 | 个 | 2 | 900 | 1800 |
| 23 | 光纤12口配线盒 | 光纤12口配线盒 | 个 | 6 | 900 | 5400 |
| 5）辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 辅助安装使用材料 | 尼龙扎带、标签带等 | 批 | 1 | 300 | 300 |
| 26 | 其它 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 573472 |

# 海珠校区布线工程预算同上。

# 北校区网络产品设备清单及预算

| 序号 | 设备名称 | 基本配置 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级汇聚交换机 | 12口10/100/1000M自适应电口/MINI-GBIC接口复用,双协议栈IPv4/IPv6多层交换机 | 20000 | 6 | 120000 |
| 2 | 1000M SFP短波模块 | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块 | 1500 | 8 | 12000 |
| 3 | 1000M SFP长波模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块 | 1600 | 18 | 28800 |
| 4 | 学生宿舍楼接入交换机 | 48口10/100M安全交换机，两个扩展槽，可上100M、1000M光纤/电口模块，支持堆叠 | 10000 | 36 | 360000 |
| 5 | 1000BaseT模块 | 1口千兆电口模块 | 1000 | 36 | 36000 |
|  | 合计 |  |  |  | 556800 |

# 海珠校区网络产品设备清单及预算

| 序号 | 设备名称 | 基本配置 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级汇聚交换机 | 12口10/100/1000M自适应电口/MINI-GBIC接口复用,双协议栈IPv4/IPv6多层交换机 | 20000 | 6 | 120000 |
| 2 | 1000M SFP短波模块 | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块 | 1500 | 4 | 12000 |
| 3 | 1000M SFP长波模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块 | 1600 | 20 | 28800 |
| 4 | 学生宿舍楼接入交换机 | 48口10/100M安全交换机，两个扩展槽，可上100M、1000M光纤/电口模块，支持堆叠 | 10000 | 32 | 320000 |
| 5 | 1000BaseT模块 | 1口千兆电口模块 | 1000 | 32 | 32000 |
| 6 | 学生宿舍楼接入交换机 | 24口10/100M安全交换机，两个扩展槽，可上100M、1000M光纤/电口模块，支持堆叠 | 10000 | 4 | 40000 |
| 7 | 1000BaseT模块 | 1口千兆电口模块 | 1000 | 4 | 4000 |
|  | 合计 |  |  |  | 556800 |

# 总预算额：

北校区：

布线产品预算+网络设备预算=573,472元+556,800元=1,130,272元

海珠校区：

布线产品预算+网络设备预算=573,472元+556,800元=1,130,272元

数据中心服务器：

刀片服务器群组预算=630,000元

图书馆：

图书馆汇聚交换机=300,000元

监理预算：90,000元

网络工程项目总投资为：113+113+63+30+9=328万元整。

# 项目本期的建设进度

两个校区的工程项目计划于2008年6月开工，8月底前完工。